附件1：设备清单

| 序号 | 材料名称 | 特征描述 | 数量（根） | 单价限价（不含税，元） | 合计金额（不含税，元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6米定制文化灯笼宝塔造型智慧景观路灯 | 1.灯杆主体：Q355B高性能结构钢，高6m； 2.底座造型：双层宝塔结构，高1.5m，Φ200六边形； 3.顶部灯头：9个多层宝塔造型发光体+外部亚克力灯罩透光 4.热镀锌：两次热浸镀锌，层厚≥120um； - 5.喷塑：两层氟碳聚脂耐候塑粉，赤壁红色，厚≥150um； - 6.主光源：2x80WLED模组； 7.装饰光源：顶部10W+S弯造型25W； | 156 | 7978.76 | 1244686.56 |
| 2 | 14米定制文化宝塔造型智慧景观灯 | 1.灯杆主体：Q355B高性能结构钢，高14m； 2.底座造型：七层宝塔结构，高2.5m，上宽0.6m下宽0.9m； 3.顶部灯头：9个多层宝塔造型发光体+外部亚克力灯罩透光 4.热镀锌：两次热浸镀锌，层厚≥120um； - 5.喷塑：两层氟碳聚脂耐候塑粉，赤壁红色，厚≥150um； - 6.主光源：2x80WLED模组； 7.装饰光源：顶部25W+底座25W+灯槽80W； | 57 | 25766.37 | 1468683.09 |
| 3 | 15米定制文化银杏叶造型智慧景观路灯 | 1.灯杆主体：Q355B高性能结构钢，高15m； 2.顶部灯头：10个银杏叶造型发光体+外部亚克力灯罩透光 3.热镀锌：两次热浸镀锌，层厚≥120um； - 4.喷塑：两层氟碳聚脂耐候塑粉，赤壁红色，厚≥150um； - 5.主光源：4x300WLED模组； 6.装饰光源：4x80WLED； | 12 | 11504.42 | 138053.04 |
| 限价总金额（控制价，元） |  |  |  |  | 2851422.69 |

说明：1.本项目的控制价为2851422.69元（财评不含税路灯合计金额）， 投标人报价是不含税报价；结算时，中标人需开具含税13%的增值税发票。

- 2. 投标人的报价不得超出对应单价限价，最终的合计总金额报价不得超过控制价。